| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Färben von Wolle | Stand: B055 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Kaliumdichromat Kaliumdichromat, Chromkali gilt auch für Metachrombeize |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Lebensgefahr beim Einatmen, Gefahr ernster Augenschäden Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich Kann Gesundheitsstörungen wie Durchlöcherung der Nasenscheidewand verursachen Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut; bei Hautverletzungen führt Stoffkontakt zu schlecht heilenden Geschwüren Kann in Form atembarer Stäube Krebs erzeugen Sehr giftig für Wasserorganismen Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Staubentwicklung möglichst geringhalten; Staub nicht einatmen Bei fehlender Absaugung Atemschutz tragen, Partikelfilter P3 Körperkontakt vermeiden, Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Schutzbrille mit Seitenschutz Verschüttetes Pulver nicht kehren, sondern aufsaugen Rauchen, Essen, Trinken und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im Arbeitsraum verboten |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei großen Lagermengen ist im Brandfall mit brandfördernder Wirkung zu rechnen Gefahrbereich sofort verlassen Geeignetes Löschmittel: Wasser Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei Hautkontakt gründlich mit viel Wasser und Seife waschen Bei Augenkontakt mit viel Wasser gründlich spülen. Augenarzt aufsuchen! Nach Verschlucken Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken (zur Begrenzung der Ätzeffekte). In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Arzt aufsuchen! Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Kaliumdichromat stets mit Natriumsulfitlauge reduzieren Eindringen in Kanalisation und Erdreich verhindern Datum: Unterschrift: |  |  |  |