| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B056 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Hydrosulfit (Natriumhydrosulfit, Natriumdithionit) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Zutritt von wenig Wasser oder Temperaturen oberhalb 100 °C können zur Selbstentzündung führen. Gefährliche Reaktion bei Kontakt mit Säuren und Oxidationsmitteln Entwickelt bei Zersetzung giftige Gase (Schwefeldioxid) |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Ansetzen immer Schutzhandschuhe, Schürze und Stiefel aus Gummi oder Kunststoff und dicht schließende Schutzbrille tragen Hydrosulfit darf nur bei der vorgesehenen Temperatur dem Ansatz zugegeben werden Die Zugabe muss langsam und gleichmäßig erfolgen Die Bildung von Klumpen oder einem Bodensatz im Ansatzbehälter muss unbedingt vermieden werden Es darf kein Hydrosulfit der Flotte nachträglich zugegeben werden (Nachsetzen) Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Löschmittel: CO2, Trockenlöschmittel, trockener Sand nicht verwenden: Wassernebel; im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen; bei der Zersetzung von Kleinmengen, Vollmaske mit Filter Typ E (gelb) tragen. bei Bildung von Klumpen oder Bodensatz im Ansatzbehälter: Frau/Herrn informieren/Schutzkleidung tragen/Beheizung abschalten. Nähe des Ansatzbehälters meiden, bis sich das Hydrosulfit vollständig aufgelöst hat Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen (Augendusche); Arzt aufsuchen Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen Verschlucken: Mehrmals reichlich Wasser nachtrinken; Arzt aufsuchen Einatmen: Sofort nach Einatmen Frischluft atmen; Arzt aufsuchen Verbrühung durch heiße Lösung: Verbrühte Körperstellen sofort mit viel kaltem Wasser abduschen, Arzthilfe Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Verschüttetes Pulver vorsichtig aufnehmen, in dichten Behältern sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zusenden. Kleine Mengen portionsweise in viel Wasser lösen und fortspülen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |