| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B056 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Hydrosulfit (Natriumhydrosulfit, Natriumdithionit) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | – Gesundheitsschädlich beim Verschlucken – Zutritt von wenig Wasser oder Temperaturen oberhalb 100 °C können zur Selbstentzündung führen. – Gefährliche Reaktion bei Kontakt mit Säuren und Oxidationsmitteln – Entwickelt bei Zersetzung giftige Gase (Schwefeldioxid) |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Beim Ansetzen immer Schutzhandschuhe, Schürze und Stiefel aus Gummi oder Kunststoff und dicht schließende Schutzbrille tragen - Hydrosulfit darf nur bei der vorgesehenen Temperatur dem Ansatz zugegeben werden - Die Zugabe muss langsam und gleichmäßig erfolgen - Die Bildung von Klumpen oder einem Bodensatz im Ansatzbehälter muss unbedingt vermieden werden - Es darf kein Hydrosulfit der Flotte nachträglich zugegeben werden (Nachsetzen) - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | – Löschmittel: CO2, Trockenlöschmittel, trockener Sand – nicht verwenden: Wassernebel; – im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen; bei der Zersetzung von Kleinmengen, Vollmaske mit Filter Typ E (gelb) tragen. – bei Bildung von Klumpen oder Bodensatz im Ansatzbehälter: Frau/Herrn informieren/Schutzkleidung tragen/Beheizung abschalten. Nähe des Ansatzbehälters meiden, bis sich das Hydrosulfit vollständig aufgelöst hat Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen (Augendusche); Arzt aufsuchen Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen Verschlucken: Mehrmals reichlich Wasser nachtrinken; Arzt aufsuchen Einatmen: Sofort nach Einatmen Frischluft atmen; Arzt aufsuchen Verbrühung durch heiße Lösung: Verbrühte Körperstellen sofort mit viel kaltem Wasser abduschen, Arzthilfe Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Verschüttetes Pulver vorsichtig aufnehmen, in dichten Behältern sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zusenden. - Kleine Mengen portionsweise in viel Wasser lösen und fortspülen. |  |  |  |  |