| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Appretur Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B057 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Formaldehyd über 25% (Formalin, Methanal) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Wirkt giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut Verursacht Verätzungen Formaldehyd steht im Verdacht Krebs zu erzeugen Allergien nach Hautkontakt möglich |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Bei Arbeit mit Formaldehyd dichtsitzende Korbbrille, Schutzhandschuhe (aus Nitrilkautschuk 0,35 mm oder Butylkautschuk 0,5 mm) und Kunststoffschürze tragen Absaugung benutzen und auf Wirksamkeit der Absaugung achten Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | - Verschütten: • Atemschutz-Filtergerät mit Gasfilter (grau) oder bei unklaren Verhältnissen Isoliergerät benutzen • Kleine Mengen der Flüssigkeit mit viel Wasser wegspülen; größere Mengen mit Kieselgur aufsammeln - Brand: • Gefahrenbereich verlassen, Feuerwehr alarmieren Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Kleidung sofort entfernen; betroffene Haut mit Wasser 10 Minuten lang abwaschen Bei Augenkontakt mit fließendem Trinkwasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 10 Minuten spülen Bei Einatmen Frischluft zuführen, bei Unwohlsein Arzt konsultieren Bei Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken lassen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abfälle nicht in Ausguss geben; Restmengen in verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |