| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Appretur Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B057 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Formaldehyd über 25% (Formalin, Methanal) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Wirkt giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut - Verursacht Verätzungen - Formaldehyd steht im Verdacht Krebs zu erzeugen - Allergien nach Hautkontakt möglich |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Arbeit mit Formaldehyd dichtsitzende Korbbrille, Schutzhandschuhe (aus Nitrilkautschuk 0,35 mm oder Butylkautschuk 0,5 mm) und Kunststoffschürze tragen - Absaugung benutzen und auf Wirksamkeit der Absaugung achten - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Verschütten: • Atemschutz-Filtergerät mit Gasfilter (grau) oder bei unklaren Verhältnissen Isoliergerät benutzen • Kleine Mengen der Flüssigkeit mit viel Wasser wegspülen; größere Mengen mit Kieselgur aufsammeln Brand: • Gefahrenbereich verlassen, Feuerwehr alarmieren Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Benetzte Kleidung sofort entfernen; betroffene Haut mit Wasser 10 Minuten lang abwaschen - Bei Augenkontakt mit fließendem Trinkwasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 10 Minuten spülen - Bei Einatmen Frischluft zuführen, bei Unwohlsein Arzt konsultieren - Bei Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken lassen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Abfälle nicht in Ausguss geben; Restmengen in verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |