| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Bleicherei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B058 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Wasserstoffperoxidlösung 20%–60% |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Schleimhäute und schwere Augenschäden - Dämpfe reizen Augen, Atemwege und die Lunge - Bei Kontakt mit brennbarem Material Brand- und Explosionsgefahr - Heftige Zersetzung bei Kontakt mit Schwermetallen (Rost) - Geschlossene Gefäße können bei katalytischem Zersetzen oder Überhitzung explosionsartig bersten |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtanliegende Schutzbrille tragen - Anwesenheit metallischer Fremdkörper unbedingt vermeiden - Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen gutgelüfteten Ort aufbewahren - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Im Brandfall: Löschmittel Wasser Kein Löschpulver oder Schaum verwenden Feuerwehr: - Bei Auftreten von Dämpfen Gefahrenbereich verlassen – nur mit Atemschutzgerät Filter NO oder CO betreten Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Einatmen Frischluft zuführen, Atemwege freihalten - Benetzte Kleidung sofort entfernen - Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen - Bei Augenkontakt mindestens 10 Minuten mit fließendem Waser bei gut geöffnetem Lidspalt spülen - Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Kleine Mengen verschüttetes Wasserstoffperoxid mit viel Wasser verdünnen und langsam in Abwasser geben |  |  |  |  |