| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Bleicherei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B058 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Wasserstoffperoxidlösung 20%–60% |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Schleimhäute und schwere Augenschäden Dämpfe reizen Augen, Atemwege und die Lunge Bei Kontakt mit brennbarem Material Brand- und Explosionsgefahr Heftige Zersetzung bei Kontakt mit Schwermetallen (Rost) Geschlossene Gefäße können bei katalytischem Zersetzen oder Überhitzung explosionsartig bersten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtanliegende Schutzbrille tragen Anwesenheit metallischer Fremdkörper unbedingt vermeiden Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen gutgelüfteten Ort aufbewahren Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Im Brandfall: Löschmittel Wasser Kein Löschpulver oder Schaum verwenden Feuerwehr: Bei Auftreten von Dämpfen Gefahrenbereich verlassen – nur mit Atemschutzgerät Filter NO oder CO betreten Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Einatmen Frischluft zuführen, Atemwege freihalten Benetzte Kleidung sofort entfernen Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen Bei Augenkontakt mindestens 10 Minuten mit fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt spülen Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Kleine Mengen verschüttetes Wasserstoffperoxid mit viel Wasser verdünnen und langsam in Abwasser geben Datum: Unterschrift: |  |  |  |