| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Abwiegen von Farbstoffen | Stand: B061 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Reaktivfarbstoffe z. B. Levafix-, Procion-, Basilen-, Remazol-, Cibacron-Farbstoffe |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Reaktivfarbstoffe können schwere Augenreizungen verursachen Einige Reaktivfarbstoffe können allergische Erkrankungen der Haut (H317 kann allergische Hautreaktionen verursachen) oder allergische Atemwegs- erkrankungen (H334 kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen) verursachen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Bei Tätigkeiten mit pulverförmigen Reaktivfarbstoffen muss, wenn keine Absaugung vorhanden ist, eine Staubschutzmaske des Typs P2 (weiß) getragen werden Immer Schutzhandschuhe, Schutzbrille mit Seitenschutz und geschlossene Arbeitskleidung tragen Abgelagerten Farbstoffstaub täglich entfernen Farbstoff-Vorratsbehälter immer dicht geschlossen halten Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Beim Verschütten flüssige Reaktivfarbstoffe mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und in vorgesehenen Behältern sammeln Im Brandfall mit Wasser, Schaum, Trockenlöschmittel oder CO2 löschen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Beschmutzte bzw. getränkte Kleidung sofort ausziehen Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife waschen Bei Augenkontakt sofort ca. 15 Minuten mit Trinkwasser spülen und Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Unter dem Abfallnamen "Farbmittel (Pigmente und Farbstoffe), organisch" der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |