| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Abwiegen von Farbstoffen | Stand: B061 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Reaktivfarbstoffe z. B. Levafix-, Procion-, Basilen-, Remazol-, Cibacron-Farbstoffe |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Reaktivfarbstoffe können schwere Augenreizungen verursachen - Einige Reaktivfarbstoffe können allergische Erkrankungen der Haut (H317 kann allergische Hautreaktionen verursachen) oder allergische Atemwegs- erkrankungen (H334 kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen) verursachen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Tätigkeiten mit pulverförmigen Reaktivfarbstoffen muss, wenn keine Absaugung vorhanden ist, eine Staubschutzmaske des Typs P2 (weiß) getragen werden - Immer Schutzhandschuhe, Schutzbrille mit Seitenschutz und geschlossene Arbeitskleidung tragen - Abgelagerten Farbstoffstaub täglich entfernen - Farbstoff-Vorratsbehälter immer dicht geschlossen halten - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Beim Verschütten flüssige Reaktivfarbstoffe mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und in vorgesehenen Behältern sammeln - Im Brandfall mit Wasser, Schaum, Trockenlöschmittel oder CO2 löschen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Beschmutzte bzw. getränkte Kleidung sofort ausziehen - Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife waschen - Bei Augenkontakt sofort ca. 15 Minuten mit Trinkwasser spülen und Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Unter dem Abfallnamen "Farbmittel (Pigmente und Farbstoffe), organisch" der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |