| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Beschichtung von Textilien Tätigkeit: Pasten ansetzen | Stand: B065 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Dimethylformamid (DMF) (N,N-Dimethylformamid) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Verursacht Gesundheitsschäden beim Einatmen Gesundheitsschädlich bei Hautberührung Freiwerdende Dämpfe können zu Augenschädigungen führen Bei schwangeren Frauen besteht das Risiko einer Schädigung der Leibesfrucht selbst bei Einhaltung der Grenzwerte |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Bei Arbeiten mit Dimethylformamid geeignete lösemittelbeständige Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtsitzende Schutzbrille tragen Werdende Mütter dürfen nicht mit Dimethylformamid arbeiten Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen Atemschutzvollmaske mit Gasfilter A2 (braun) bis 0,5 Vol.% bzw. A3 bis 1 Vol.% im Gefahrenbereich tragen Bei unklaren Verhältnissen umgebungsunabhängiges Atemschutzgerät tragen Kleinere Mengen mit sehr viel Wasser fortspülen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Kleidung sofort entfernen Betroffene Haut sofort mit viel Wasser ca. 10 Minuten waschen Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 10 Minuten spülen Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |