| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Beschichtung von Textilien Tätigkeit: Pasten ansetzen | Stand: B065 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Dimethylformamid (DMF) (N,N-Dimethylformamid) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Verursacht Gesundheitsschäden beim Einatmen - Gesundheitsschädlich bei Hautberührung - Freiwerdende Dämpfe können zu Augenschädigungen führen - Bei schwangeren Frauen besteht das Risiko einer Schädigung der Leibesfrucht selbst bei Einhaltung der Grenzwerte |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Arbeiten mit Dimethylformamid geeignete lösemittelbeständige Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtsitzende Schutzbrille tragen - Werdende Mütter dürfen nicht mit Dimethylformamid arbeiten - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen - Atemschutzvollmaske mit Gasfilter A2 (braun) bis 0,5 Vol.% bzw. A3 bis 1 Vol.% im Gefahrenbereich tragen - Bei unklaren Verhältnissen umgebungsunabhängiges Atemschutzgerät tragen - Kleinere Mengen mit sehr viel Wasser fortspülen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Benetzte Kleidung sofort entfernen - Betroffene Haut sofort mit viel Wasser ca. 10 Minuten waschen - Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 10 Minuten spülen - Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |