| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B066 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Ameisensäure 25%–90% |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Verursacht schwere Verätzungen an Haut und Schleimhäuten Beim Einatmen Auftreten von Atemnot Ameisensäure zersetzt sich in Glut und Flammen unter Bildung giftiger Gase (Kohlenmonoxid) |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Bei Arbeiten mit konzentrierter Säure dichtsitzende Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurebeständige Handschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Gummistiefel und Schürze tragen Nur bei wirksamer und eingeschalteter Absaugung arbeiten Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Bei Auslaufen mit Wasser verdünnen und mit Natriumcarbonat neutralisieren Bei Brand Gefahrenbereich verlassen und nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät wieder betreten Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Benetzte Kleidung sofort entfernen Nach Einatmen: Frischluft zuführen und Atemwege freihalten Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser spülen und ggf. mit Seife waschen Nach Augenkontakt: Gründlich mit Wasser spülen Nach Verschlucken: Sofort viel Wasser trinken, evtl. mit A-Kohle Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Einleiten der mit Natriumcarbonat neutralisierten Ameisensäure in Säureausguss Datum: Unterschrift: |  |  |  |