| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B068 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Natriumsulfid Schwefelnatrium, Natriummonosulfid, Sulfigran |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Entwickelt beim Berühren mit Säuren (auch Säuredämpfen) giftiges Gas Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Im Gemisch mit Kaliumdichromat bei Luftfeuchtigkeit Selbstentzündung Beim Auslaufen großer Mengen Grundwassergefährdung Giftig bei Hautkontakt |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Lagerung in geschlossenen Behältern nur in gut belüfteten Räumen Tätigkeiten nach Möglichkeit staubfrei gestalten Berührung mit der Haut, Augen und Kleidung vermeiden, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Benetzte Kleidung sofort wechseln |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Im Brandfall auf reizende, ätzende und giftige Gase achten, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Betroffene Haut mit fließendem Wasser 10 Minuten spülen Bei Berührung mit den Augen 10 Minuten mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren Bei Verschlucken sofort Arzt holen, Frischluft, Ruhe, Wärme Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Niemals unverdünnt in Kanalisation gelangen lassen Größere Mengen stets mit Eisen(III)-Salzen ausfällen, möglichst im Abwasserausgleichsbecken, da sonst in der Kanalisation giftiges Schwefelwasserstoffgas entsteht Datum: Unterschrift: |  |  |  |