| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B068 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Natriumsulfid Schwefelnatrium, Natriummonosulfid, Sulfigran |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Entwickelt beim Berühren mit Säuren (auch Säuredämpfen) giftiges Gas - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden - Im Gemisch mit Kaliumdichromat bei Luftfeuchtigkeit Selbstentzündung - Beim Auslaufen großer Mengen Grundwassergefährdung - Giftig bei Hautkontakt |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Lagerung in geschlossenen Behältern nur in gut belüfteten Räumen - Tätigkeiten nach Möglichkeit staubfrei gestalten - Berührung mit der Haut, Augen und Kleidung vermeiden, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren - Benetzte Kleidung sofort wechseln |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Im Brandfall auf reizende, ätzende und giftige Gase achten, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Betroffene Haut mit fließendem Wasser 10 Minuten spülen - Bei Berührung mit den Augen 10 Minuten mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren - Bei Verschlucken sofort Arzt holen, Frischluft, Ruhe, Wärme Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Niemals unverdünnt in Kanalisation gelangen lassen - Größere Mengen stets mit Eisen(III)-Salzen ausfällen, möglichst im Abwasserausgleichsbecken, da sonst in der Kanalisation giftiges Schwefelwasserstoffgas entsteht |  |  |  |  |