| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Salzsäure 30% |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und der Schleimhäute Verschlucken schon von geringen Mengen, kann tödliche innere Verletzungen verursachen Einatmen von Salzsäure führt zu starken Reizungen der Atemwege Salzsäure ist schwach wassergefährdend |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn Absaugung einschalten Beim Arbeiten mit Salzsäure dicht sitzende Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurefeste Handschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 m, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen Zum Verdünnen die Säure langsam unter Rühren in das Wasser geben, niemals umgekehrt! Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Nach Verschütten oder Auslaufen mit Erde oder Zement aufnehmen Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen Atemschutzmaske mit Filtertyp E (Kennfarbe gelb) oder B (Kennfarbe grau) tragen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Kleidung sofort entfernen Betroffene Hautpartien sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen Generell Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Reste in geschlossenem, gekennzeichneten Abfallbehälter sammeln Datum: Unterschrift: |  |  |  |