| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B085 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Salzsäure 30% |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und der Schleimhäute - Verschlucken schon von geringen Mengen, kann tödliche innere Verletzungen verursachen - Einatmen von Salzsäure führt zu starken Reizungen der Atemwege - Salzsäure ist schwach wassergefährdend |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Vor Arbeitsbeginn Absaugung einschalten - Beim Arbeiten mit Salzsäure dicht sitzende Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurefeste Handschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 m, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen - Zum Verdünnen die Säure langsam unter Rühren in das Wasser geben, niemals umgekehrt! - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten oder Auslaufen mit Erde oder Zement aufnehmen - Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen - Atemschutzmaske mit Filtertyp E (Kennfarbe gelb) oder B (Kennfarbe grau) tragen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Benetzte Kleidung sofort entfernen - Betroffene Hautpartien sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen - Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen - Generell Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Reste in geschlossenem, gekennzeichneten Abfallbehälter sammeln |  |  |  |  |