| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B087 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Konzentrierte Ammoniaklösung (über 35%) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Verursacht schwere Verätzungen und schlecht heilende Wunden Freiwerdende Dämpfe und Aerosole können zu Schäden der Schleimhäute und Augen führen Weiterhin können bei höheren Konzentrationen Brechreiz, Übelkeit, Kopfschmerzen und Reizhusten auftreten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Arbeiten mit konzentrierter Lauge dicht sitzende Schutzbrille/ Gesichtsschutz, laugenbeständige Handschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen Zum Ab- und Umfüllen immer Ballonkipper bzw. Heber verwenden Zur Lagerung Behälter dicht geschlossen halten Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Ausgelaufene Lauge mit viel Wasser wegspülen Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen Atemvollschutzmaske mit Filter K (grün) verwenden, bei unklaren Verhältnissen umgebungsluftunabhängiges Isoliergerät Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Kleidung sofort entfernen Betroffene Haut sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Ammoniak vorsichtig mit viel Wasser verdünnen und im Ausgleichsbecken neutralisieren Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |