| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Abfüllen von Mottenschutzmitteln | Stand: B091 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Permethrinhaltige Zubereitung |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken Bei unsachgemäßem Einsatz (Versprühen größerer Mengen) kann es zu Kribbeln der Haut im Gesicht, Husten, Niesen und Bindehautreizungen kommen Sehr giftig für Wasserorganismen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Bei Tätigkeiten mit permethrinhaltigen Produkten Schutzhandschuhe tragen Bei der offenen Anwendung nicht versprühen Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Beim Verschütten Produkt mit saugfähigem Material aufnehmen und in verschließbaren Behälter abfüllen Im Brandfall mit Wassernebel, Schaum, Trockenlöschmittel oder CO2 löschen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei Augenkontakt: Bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen; Arzt aufsuchen Bei Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen; mit viel Wasser und Seife waschen Nach Einatmen: Person an frische Luft bringen; bei Atembeschwerden Arzt verständigen Nach Verschlucken: Sofort und wiederholt reichlich Wasser nachtrinken lassen; Betroffenen erbrechen lassen; immer Arzt hinzuziehen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |