| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Abfüllen von Mottenschutzmitteln | Stand: B091 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Permethrinhaltige Zubereitung |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | - Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken - Bei unsachgemäßem Einsatz (Versprühen größerer Mengen) kann es zu Kribbeln der Haut im Gesicht, Husten, Niesen und Bindehautreizungen kommen - Sehr giftig für Wasserorganismen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Tätigkeiten mit permethrinhaltigen Produkten Schutzhandschuhe tragen - Bei der offenen Anwendung nicht versprühen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Beim Verschütten Produkt mit saugfähigem Material aufnehmen und in verschließbaren Behälter abfüllen - Im Brandfall mit Wassernebel, Schaum, Trockenlöschmittel oder CO2 löschen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Augenkontakt: Bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen; Arzt aufsuchen - Bei Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen; mit viel Wasser und Seife waschen - Nach Einatmen: Person an frische Luft bringen; bei Atembeschwerden Arzt verständigen - Nach Verschlucken: Sofort und wiederholt reichlich Wasser nachtrinken lassen; Betroffenen erbrechen lassen; immer Arzt hinzuziehen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen |  |  |  |  |