| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B095 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Natriumbisulfitlauge 38%–40% Natriumhydrogensulfit-Lösung |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | - Wirkt ätzend auf Augen, Haut und Schleimhäute - Dämpfe wirken stark reizend auf Atemwege - Entwickelt bei Kontakt mit Säuren giftige Gase (Schwefeldioxid) |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Säurebeständige Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragen - Gute Lüftung des Arbeitsbereiches erforderlich - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Nach Auftreten von Schwefeldioxid (stechender Geruch) Arbeitsbereich verlassen - Atemschutzgerät (Filter E, Kennfarbe gelb) erforderlich, bei Konzentrationen über 0,5 Vol% umluftunabhängiges Atemschutzgerät einsetzen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Augen sofort mehrere Minuten gründlich unter fließendem Wasser spülen; Arzt aufsuchen Hautkontakt: betroffene Stellen mit viel Wasser abwaschen Verschlucken: Sofort viel Wasser trinken; Arzt aufsuchen Einatmen: Nach Einatmen von Schwefeldioxid Frischluft atmen; Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Verschüttete Lösung mit Natriumbicarbonat neutralisieren; niemals unverdünnt in Ausguss gießen, da Gefahr der Schwefeldioxid-Entwicklung durch Zusammentreffen mit Säure |  |  |  |  |