| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textilveredelung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B095 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Natriumbisulfitlauge 38%–40% Natriumhydrogensulfit-Lösung |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Wirkt ätzend auf Augen, Haut und Schleimhäute Dämpfe wirken stark reizend auf Atemwege Entwickelt bei Kontakt mit Säuren giftige Gase (Schwefeldioxid) |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Säurebeständige Schutzkleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragen Gute Lüftung des Arbeitsbereiches erforderlich Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Nach Auftreten von Schwefeldioxid (stechender Geruch) Arbeitsbereich verlassen Atemschutzgerät (Filter E, Kennfarbe gelb) erforderlich, bei Konzentrationen über 0,5 Vol% umluftunabhängiges Atemschutzgerät einsetzen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Augen sofort mehrere Minuten gründlich unter fließendem Wasser spülen; Arzt aufsuchen Hautkontakt: betroffene Stellen mit viel Wasser abwaschen Verschlucken: Sofort viel Wasser trinken; Arzt aufsuchen Einatmen: Nach Einatmen von Schwefeldioxid Frischluft atmen; Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Verschüttete Lösung mit Natriumbicarbonat neutralisieren; niemals unverdünnt in Ausguss gießen, da Gefahr der Schwefeldioxid-Entwicklung durch Zusammentreffen mit Säure Datum: Unterschrift: |  |  |  |