| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Textildruckerei Tätigkeit: Pasten ansetzen | Stand: B098 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Bleichromathaltige Druckpaste |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Gefahr | - Bleichromat ist als krebserzeugend eingestuft - Bleichchromat kann das Kind im Mutterleib schädigen und beeinträchtigt die Fortpflanzungsfähigkeit - Bleibende Gesundheitsschäden möglich |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Auf Sauberkeit am Arbeitsplatz achten. Feucht reinigen, antrocknen von Pastenrückständen vermeiden - Bei Tätigkeiten mit bleichromathaltiger Druckpaste immer Schutzhandschuhe z.B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm tragen - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren - Vorratsbehälter nach Entnahme immer verschließen |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | - Im Brandfall können alle gängigen Löschmittel verwendet werden - Verschüttete Farbstoffpaste mit z. B. Holzschaber aufnehmen und verschmutzte Flächen mit Wasser und Spülmittel (niemals mit Lösemittel) reinigen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife reinigen - Bei Augenkontakt mit viel Wasser ca. 10 Minuten spülen - Beim Verschlucken sofort Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Abfälle nicht in Ausguss schütten; Restmengen in verschließbaren und gekenn- zeichneten Behältern sammeln und als gefährlichen Abfall entsorgen (behördliche Vorschriften beachten) |  |  |  |  |