| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ausrüstung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Formaldehydhaltige Ausrüstungschemikalien (Formaldehydgehalt von 1% bis < 5%) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Achtung | Formaldehyd kann vermutlich Krebs erzeugen Kann allergische Hautreaktionen verursachen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Beim Umfüllen und bei Reinigungsarbeiten immer PVC-Schutzhandschuhe und Kunststoffschürze tragen; bei Bedarf zusätzlich Atemschutzmaske (Filtergerät mit Gasfilter, Filtertyp B, Kennfarbe grau oder Isoliergerät) tragen Kühl und trocken lagern, bei höheren Temperaturen kann Formaldehyd abgespalten werden Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | Brand: – Gefahrenbereich verlassen; Feuerwehr alarmieren Verschütten: – Größere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Mittel (Sand, Sägemehl) aufnehmen und Atemschutz-Filtergerät mit Filtertyp B (grau) oder bei unklaren Verhältnissen Isoliergerät benutzen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Benetzte Kleidung sofort entfernen Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid ca. 15 Minuten spülen Beim Einatmen an frische Luft gehen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Abfälle nicht in den Ausguss schütten; Restmengen in verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen sammeln Datum: Unterschrift: |  |  |  |