| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ausrüstung Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |  |
| Formaldehydhaltige Ausrüstungschemikalien (Formaldehydgehalt von 1% bis < 5%) |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
| Achtung | - Formaldehyd kann vermutlich Krebs erzeugen - Kann allergische Hautreaktionen verursachen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Beim Umfüllen und bei Reinigungsarbeiten immer PVC-Schutzhandschuhe und Kunststoffschürze tragen; bei Bedarf zusätzlich Atemschutzmaske (Filtergerät mit Gasfilter, Filtertyp B, Kennfarbe grau oder Isoliergerät) tragen - Kühl und trocken lagern, bei höheren Temperaturen kann Formaldehyd abgespalten werden - Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) - Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |  |
|  | Brand: – Gefahrenbereich verlassen; Feuerwehr alarmieren Verschütten: – Größere Mengen mit flüssigkeitsbindendem Mittel (Sand, Sägemehl) aufnehmen und Atemschutz-Filtergerät mit Filtertyp B (grau) oder bei unklaren Verhältnissen Isoliergerät benutzen Notruf: |  |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Benetzte Kleidung sofort entfernen - Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen - Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid ca. 15 Minuten spülen - Beim Einatmen an frische Luft gehen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Abfälle nicht in den Ausguss schütten; Restmengen in verschließbaren und gekennzeichneten Gefäßen sammeln |  |  |  |  |