| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ringspinnmaschine Tätigkeit: Entfernen von Wickeln | Stand: B118 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| # Entfernen von Wickeln an der Ringspinnmaschine |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | Geeignete, enganliegende Arbeitskleidung tragen (keine Pullover), lange Haare zusammenbinden bzw. aufstecken. Nicht während der automatischen Bewegungen des Doffers in die Maschine greifen. Zum Entfernen von Zylinder- und Riemchenwickeln immer Streckwerk öffnen. Zum Wickelschneiden nur vom Betrieb ausgegebene Messer oder Haken verwenden. Beim Tragen am Körper müssen Messer und Haken immer gesichert sein (Klinge versenkt oder in Futteral). Messer beim Schneiden mit beiden Händen halten und vom Körper wegschneiden (Rollerwickel nach außen, Zylinderwickel vom Lager weg). Nach dem Schneidvorgang Messer ausreichend weit zur Seite halten, damit die freie Hand beim Zupfen nicht durch die Klinge gefährdet wird. Gelöstes Wickelmaterial vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger herausnehmen. Nie bei Belastung in die Verzugszone greifen. Nie von unten hinter die Riffelwalze greifen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | Fehlerhafte Maschinenfunktion, auffällige Häufung von Wickeln und Faden- brüchen umgehend dem Meister melden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine ausschalten. Erste Hilfe leisten (Blutung stillen, abgerissene Gliedmaßen in Plastikbeutel mitgeben). Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |  |
|  | Fadenreste in Wickeltasche sammeln (nicht auf den Boden fallen lassen). Wickeltasche nach jedem Rundgang leeren. |  |  |  |