| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Karde Tätigkeit: Bedienen der Karde | Stand: B119 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Bedienen der Karde |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gehörschutz immer tragen. - Nur solche Tätigkeiten ausführen, mit denen Sie ausdrücklich beauftragt sind. - Vlies vor den Speisewalzen nur im Kriechgang nachschieben. Finger von der Einzugstelle fernhalten. - Keine Abdeckungen, Deckel, Türen an Karde oder Füllschacht öffnen. Niemals Schutzeinrichtungen überbrücken, um Störungen zu beseitigen, auch nicht bei ausgeschalteter Maschine. Der Auslauf gefährlicher Maschinenteile kann mehrere Minuten dauern. - Batzen zwischen Tambour und Rost nur von der Vorderseite aus mit Stab oder Blaspistole beseitigen. - Nicht unter die Maschine kriechen! - Nicht durch seitliche Abdeckungen, Klappen oder Türen greifen! - Reinigungsarbeiten nur beginnen, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist, und wenn sichergestellt ist, dass keine Arbeitsorgane mehr laufen. - Staub und Abfall absaugen. Blasen nur dort, wo Absaugen nicht möglich ist. - Vor Beginn des Blasens immer Staubmaske aufsetzen. - Schläuche so verlegen, dass sich keine Schlingen bilden und nicht in einen Hauptverkehrsweg hineinragen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Fehlerhafte Maschinenfunktion umgehend dem Meister melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Brand Karde ausschalten, Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. Beim Löschen so vorgehen, wie in Brandschutzunterweisung geübt. - Bei Alarm der CO2-Löschanlage Karde verlassen (Erstickungsgefahr). |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine abschalten - Verletzte bergen - Erste Hilfe leisten (Ersthelfer/Druckverband, Abbinden wenn nötig) - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Reinigungsabfälle durch Wegsaugen entsorgen oder in vorgesehene Sammelbehälter geben. - Beim Umgang mit Reinigungsabfällen Staubaufwirbelung vermeiden, Staubmaske tragen. |  |  |  |  |