| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Karde Tätigkeit: Bedienen der Karde | Stand: B119 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen der Karde |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz immer tragen. Nur solche Tätigkeiten ausführen, mit denen Sie ausdrücklich beauftragt sind. Vlies vor den Speisewalzen nur im Kriechgang nachschieben. Finger von der Einzugstelle fernhalten. Keine Abdeckungen, Deckel, Türen an Karde oder Füllschacht öffnen. Niemals Schutzeinrichtungen überbrücken, um Störungen zu beseitigen, auch nicht bei ausgeschalteter Maschine. Der Auslauf gefährlicher Maschinenteile kann mehrere Minuten dauern. Batzen zwischen Tambour und Rost nur von der Vorderseite aus mit Stab oder Blaspistole beseitigen. Nicht unter die Maschine kriechen! Nicht durch seitliche Abdeckungen, Klappen oder Türen greifen! Reinigungsarbeiten nur beginnen, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist, und wenn sichergestellt ist, dass keine Arbeitsorgane mehr laufen. Staub und Abfall absaugen. Blasen nur dort, wo Absaugen nicht möglich ist. Vor Beginn des Blasens immer Staubmaske aufsetzen. Schläuche so verlegen, dass sich keine Schlingen bilden und nicht in einen Hauptverkehrsweg hineinragen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Fehlerhafte Maschinenfunktion umgehend dem Meister melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | Bei Brand Karde ausschalten, Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. Beim Löschen so vorgehen, wie in Brandschutzunterweisung geübt. Bei Alarm der CO2-Löschanlage Karde verlassen (Erstickungsgefahr). |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten Verletzte bergen Erste Hilfe leisten (Ersthelfer/Druckverband, Abbinden wenn nötig) Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Reinigungsabfälle durch Wegsaugen entsorgen oder in vorgesehene Sammelbehälter geben. Beim Umgang mit Reinigungsabfällen Staubaufwirbelung vermeiden, Staubmaske tragen. |  |  |  |  |