| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schlichtekocher Tätigkeit: Schlichte kochen | Stand: B123 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Bedienen des Schlichtekochers |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Verbrühungen bzw. Verbrennungen durch Schlichte, Dampf oder heiße Anlagenteile. - Quetschen/Einziehen der Hände oder Arme durch Rührwerk. - Handverletzungen durch zufallenden Behälterdeckel. - Ausrutschen auf mit Schlichte verunreinigtem oder nassem Boden. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Geeignete Arbeitskleidung tragen: die Arbeitskleidung sollte den Körper weitgehend bedecken (keine Shorts, keine T-Shirts) und wegen der Gefahr des Erfasstwerdens durch das Rührwerk eng anliegen (keine Pullover mit weiten Ärmeln). - Arbeitsschuhe mit griffiger, rutschfester Sohle tragen. - Vorgegebene Rezeptur genau einhalten, Schlichtekocher keinesfalls überfüllen. - Bei Abweichungen von der vorgegebenen Rezeptur (z.B. Überfüllung, Fehler bei Zugabe von Zusätzen) umgehend Meister informieren. - Arbeitsbereich sauber halten, auf den Boden gelangte Schlichte sofort entfernen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Störungen bzw. fehlerhafte Maschinenfunktionen umgehend Meister melden, keinesfalls eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung durchführen. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine ausschalten, Dampfzufuhr schließen. - Verletzten aus Gefahrbereich bringen. - Erste Hilfe leisten. - Verbrühte Hautflächen umgehend mit kaltem, sauberem Wasser abduschen. - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal. |  |  |  |  |