| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schlichtekocher Tätigkeit: Schlichte kochen | Stand: B123 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen des Schlichtekochers |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | Verbrühungen bzw. Verbrennungen durch Schlichte, Dampf oder heiße Anlagenteile. Quetschen/Einziehen der Hände oder Arme durch Rührwerk. Handverletzungen durch zufallenden Behälterdeckel. Ausrutschen auf mit Schlichte verunreinigtem oder nassem Boden. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Geeignete Arbeitskleidung tragen: die Arbeitskleidung sollte den Körper weitgehend bedecken (keine Shorts, keine T-Shirts) und wegen der Gefahr des Erfasstwerdens durch das Rührwerk eng anliegen (keine Pullover mit weiten Ärmeln). Arbeitsschuhe mit griffiger, rutschfester Sohle tragen. Vorgegebene Rezeptur genau einhalten, Schlichtekocher keinesfalls überfüllen. Bei Abweichungen von der vorgegebenen Rezeptur (z.B. Überfüllung, Fehler bei Zugabe von Zusätzen) umgehend Meister informieren. Arbeitsbereich sauber halten, auf den Boden gelangte Schlichte sofort entfernen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Störungen bzw. fehlerhafte Maschinenfunktionen umgehend Meister melden, keinesfalls eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung durchführen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine ausschalten, Dampfzufuhr schließen. Verletzten aus Gefahrbereich bringen. Erste Hilfe leisten. Verbrühte Hautflächen umgehend mit kaltem, sauberem Wasser abduschen. Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal. |  |  |  |  |