| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Umfangswickler Tätigkeit: Bedienen des Umfangswicklers | Stand: B130 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Arbeiten an Umfangswicklern |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | - Dockengestell sorgfältig positionieren - Schutzschuhe tragen - Antriebsarm nur absenken, wenn sich keine Person am Dockengestell befindet. Absenken unterbrechen, wenn sich eine Person nähert. - Warenanfang faltenfrei am Wickeldorn befestigen, so dass beim Anlauf des Wicklers keine Korrektur erforderlich ist. - Schutzeinrichtungen nicht verstellen oder untergreifen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  |  | - Umgeschlagene Kanten nicht vor der Aufwickelstelle ausstreifen. - Ware, wenn unvermeidbar, nur an der Unterseite der Docke glätten. - Bei Störungen sofort Meister rufen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine ausschalten, Alarm auslösen, mit dem Löschen beginnen, wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine abschalten. - Verletzten bergen. - Rettung einleiten. - Erste Hilfe leisten (Ersthelfer herbeiholen und z.B. Druckverband anlegen) - Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung |  |  |  |  |  |
|  | - Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen regelmäßig überprüfen. Beschädigungen oder falsche Einstellung sofort dem Meister melden. |  |  |  |  |