| Firma: Arbeitsbereich: Färberei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färbekufe Tätigkeit: Färben | Stand: B131 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Bedienen der Färbekufe |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | - Verbrühungen durch austretende Farbflotte (Überkochen, Nachverdampfen, Siedeverzug) |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | - Regelmäßige Kontrolle der Filterdeckelverriegelung und der Filterdeckelsitze. - Bei Arbeiten an der Kufe, wie Richtarbeiten an der Ware und Kontrollieren, immer erst: - • Haspelkufenantrieb ausschalten. - • Pumpenantrieb ausschalten. - • Zeitraum des Pumpennachlaufs abwarten (Gefahr der Nachverdampfung). |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | - Störungen bzw. fehlerhafte Maschinenfunktionen umgehend Meister melden, keinesfalls eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung durchführen. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Energiezufuhr abschalten. - Verletzten bergen. - Erste Hilfe leisten. - Verbrühte Hautflächen umgehend mit kaltem, sauberen Wasser abduschen. - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal. |  |  |  |  |