| Firma: Arbeitsbereich: Farbküche Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ansatzbehälter Tätigkeit: Färbeflotte ansetzen | Stand: B134 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Bedienen des Ansatzbehälters |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Verbrühungen bzw. Verbrennungen durch Ansatzflüssigkeit, Dampf oder heiße Anlagenteile. - Handverletzungen durch zufallenden Behälterdeckel. - Ausrutschen auf verunreinigtem oder nassem Boden. |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Geeignete Arbeitskleidung tragen; die Arbeitskleidung sollte den Körper weitgehend bedecken (keine Shorts, keine T-Shirts). - Arbeitsschuhe mit griffiger, rutschfester Sohle tragen. - Vorgegebene Rezeptur genau einhalten, Ansatzbehälter keinesfalls überfüllen. - Bei Abweichungen von der vorgegebenen Rezeptur (z.B. Überfüllung, Fehler bei Zugabe von Rezepturbestandteilen) umgehend Meister informieren. - Arbeitsbereich sauber halten, auf den Boden gelangten Ansatz entfernen. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Störungen bzw. fehlerhafte Maschinenfunktionen umgehend Meister melden, keinesfalls eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung durchführen. |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | - Energiezufuhr abschalten. - Verletzten aus Gefahrenbereich bringen. - Erste Hilfe leisten. - Verbrühte Hautflächen umgehend mit kaltem, sauberem Wasser abduschen. Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal. |  |  |  |  |  |