| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Hochfrequenztrockner Tätigkeit: | Stand: B139 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Bedienen des Hochfrequenztrockners |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Verbrennungen/Herzstillstand durch Funkenüberschlag (Hochspannung an den HF-Elektroden). - Brandgefahr durch Überhitzung der Ware. - Quetschen/Einziehen durch Antriebs- und Leitwalzen des Transportbandes. - Störung der Funktion von Herzschrittmachern. |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bedienung nur durch eingewiesenes Personal und nur gemäß den Arbeitsanweisungen des zuständigen Meisters. - Dem Bedienpersonal sind Eingriffe in den Trockentunnel untersagt – auch bei abgeschalteter Anlage! - Wartung, Reinigung im Bereich des Trockentunnels ausschließlich unter Aufsicht durch elektrotechnisches Fachpersonal. - Aufenthaltsverbot für Personen mit Herzschrittmachern. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen und im Brandfall |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen: Anlage abschalten – Meister herbeiholen – Keine eigenen Versuche zur Störungsbeseitigung unternehmen. - Im Brandfall: Maschine unverzüglich leerfahren – am Hauptschalter abschalten – Löschen wie geübt – Vorgesetzten alarmieren. |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine abschalten (Hauptschalter). - Verletzten bergen. - Erste Hilfe leisten (bei Atemstillstand und fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen). - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltung nur durch geschultes Werkstattpersonal. |  |  |  |  |  |