| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Tätigkeit: | Stand: B141 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Umgang mit Schneidwerkzeugen Diese Betriebsanweisung gilt für alle Arbeiten mit handgeführten Schneidwerkzeugen z. B. Scheren, Hakenmesser, Rietmesser und Klingenmesser. |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | Schnitt- und Stichverletzungen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Die freie Hand aus dem Gefahrenbereich des Schneidwerkzeuges heraushalten. Nur geeignete, vorgeschriebene Schneidwerkzeuge verwenden. Richtige Grifftechnik anwenden – Die Schneide nie in Richtung des Körpers bewegen. Aufbewahrung und Transport von Schneidwerkzeugen nur in geeignetem Futteral oder mit versenkter Klinge. Schneidwerkzeuge beim Hinabsteigen von Leitern und beim Hinaus- bzw. Hinuntergehen von Treppen nicht in der Hand halten. Sicheres Ablegen auf rutschhemmenden Ablagen mit Bordkanten oder auf Magnete. (Unsachgemäß abgelegte Schneidwerkzeuge können durch Maschinenvibrationen oder Anstoßen herabfallen und durch das Herabfallen oder durch reflexionsartiges Nachfassen zu Verletzungen führen.) |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Stumpfe Werkzeuge erfordern beim Schneiden einen hohen Kraftaufwand und vergrößern die Gefahr des Abrutschens. Deshalb müssen Schneidwerkzeuge rechtzeitig nachgeschliffen oder ausgewechselt werden. Ausgemustert werden müssen: - schadhafte Schneidwerkzeuge mit beispielsweise rauhen, losen oder gesplitterten Griffheften oder mit beschädigten Befestigungselementen der Klinge, - schartige, verbogene oder abgenutzte Klingen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Erste Hilfe leisten (Druckverband/Abbinden wenn nötig). Rettung einleiten Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Stumpfe schartige Klingen in Behältern sammeln. Klingen zum Wechsel niemals in den Mund nehmen oder achtlos auf den Boden werfen. Reparaturen an Schneidwerkzeugen sind nur von sachkundigem Personal durchzuführen. |  |  |  |  |