| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ballenpresse Tätigkeit: Pressen von textilem Material | Stand: B153 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Sicheres Arbeiten an Ballenpressen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Tödliche oder schwere Quetschungen durch das sich schließende Presswerkzeug Anstoßgefahr durch die aufspringende Tür Einzugsgefahr im Bereich der Drahtführung Fußverletzungen durch schwere Ballen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Gehörschutz immer tragen! Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt, unwirksam gemacht oder umgangen werden. Der Pressvorgang darf nicht ausgelöst werden, wenn eine Person in der Nähe ist. Jeglicher Eingriff in die Anlage ist während des Pressvorganges verboten. Vor dem Öffnen der Pressentür sich seitlich dazu aufzustellen/positionieren. Festes Schuhwerk tragen! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Vor Störungsbehebung Maschine immer abschalten, z.B. bei Verstopfungen im Pressenschacht oder bei Drahtabriss. Bei fehlerhafter Maschinenfunktion umgehend den Meister informieren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | Maschine sofort ausschalten. Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. Beim Löschen so vorgehen wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine ausschalten. Verletzte retten. Erste Hilfe leisten. Umgehende Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal |  |  |  |  |