| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ballenpresse Tätigkeit: Pressen von textilem Material | Stand: B153 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Sicheres Arbeiten an Ballenpressen |  |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Tödliche oder schwere Quetschungen durch das sich schließende Presswerkzeug - Anstoßgefahr durch die aufspringende Tür - Einzugsgefahr im Bereich der Drahtführung - Fußverletzungen durch schwere Ballen |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gehörschutz immer tragen! - Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt, unwirksam gemacht oder umgangen werden. - Der Pressvorgang darf nicht ausgelöst werden, wenn eine Person in der Nähe ist. - Jeglicher Eingriff in die Anlage ist während des Pressvorganges verboten. - Vor dem Öffnen der Pressentür sich seitlich dazu aufzustellen/positionieren. - Festes Schuhwerk tragen! |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vor Störungsbehebung Maschine immer abschalten, z.B. bei Verstopfungen im Pressenschacht oder bei Drahtabriss. - Bei fehlerhafter Maschinenfunktion umgehend den Meister informieren. |  |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine sofort ausschalten. - Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. - Beim Löschen so vorgehen wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine ausschalten. - Verletzte retten. - Erste Hilfe leisten. - Umgehende Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal |  |  |  |  |