| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Flechtmaschine Tätigkeit: Bedienen der Flechtmaschine | Stand: B154 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen von Flechtmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Gefährdungen |  |  |  |  |  |
|  |  | Schwere Handverletzungen durch umlaufende Klöppel oder Flügelräder Schnittverletzungen durch ungeeignete Schneidwerkzeuge Fußverletzungen durch herunterfallende Spulen oder Hülsen |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | Gehörschutz immer tragen! Maschine erst einschalten, nachdem die Hände aus dem Bereich der Flügel oder Klöppel entfernt sind. Ein Nachgreifen bei laufender Maschine ist verboten. Schutzeinrichtungen nicht entfernen oder unwirksam machen. Nur die zur Verfügung gestellten Schneidwerkzeuge benutzen. Festes Schuhwerk tragen! |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | Vor Störungsbeseitigung Maschine immer abschalten. Bei fehlerhaften Maschinenfunktionen umgehend Vorgesetzten informieren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine abschalten. Verletzte retten. Erste Hilfe leisten. Umgehende Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung |  |  |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal |  |  |  |  |