| Firma: Arbeitsbereich: Strickerei Verantwortlich: ______________________ Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Strickmaschine Tätigkeit: Reparaturarbeiten | Stand: B155 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| Reparaturen an Strickmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | - In der Strickerei Gehörschutzmittel benutzen. - Vor Beginn der Reparaturarbeiten Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern (z.B. Vorhängeschloss in Hauptschalter einhängen, abschließen, Schlüssel abziehen). - Bei Probelauf mit entfernten Verdeckungen dafür sorgen, dass sich keine andere Person an der Strickmaschine aufhält. - Während des Probelaufes ohne Verdeckungen Strickmaschine nicht verlassen, andernfalls Maschine gegen Einschalten sichern. - Vor dem erneuten Ingangsetzen der Strickmaschine prüfen, ob alle verschraubten Verdeckungen wieder angebracht sind. Den Maschinenbediener verständigen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine sofort ausschalten. - Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. - Beim Löschen so vorgehen, wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |
| ### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | - Maschine ausschalten. - Verletzte retten. - Erste Hilfe leisten. - Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer: |  |  |  |  |
| ## Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | - Altöl und schmutzige Putzlappen in dafür vorgesehene Behälter entsorgen. |  |  |  |  |