| Firma: Arbeitsbereich: Strickerei Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Strickmaschine Tätigkeit: Reparaturarbeiten | Stand: B155 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Reparaturen an Strickmaschinen |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | In der Strickerei Gehörschutzmittel benutzen. Vor Beginn der Reparaturarbeiten Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern (z.B. Vorhängeschloss in Hauptschalter einhängen, abschließen, Schlüssel abziehen). Bei Probelauf mit entfernten Verdeckungen dafür sorgen, dass sich keine andere Person an der Strickmaschine aufhält. Während des Probelaufes ohne Verdeckungen Strickmaschine nicht verlassen, andernfalls Maschine gegen Einschalten sichern. Vor dem erneuten Ingangsetzen der Strickmaschine prüfen, ob alle verschraubten Verdeckungen wieder angebracht sind. Den Maschinenbediener verständigen. |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | Maschine sofort ausschalten. Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. Beim Löschen so vorgehen, wie in der Brandschutzunterweisung geübt. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren Maschine ausschalten. Verletzte retten. Erste Hilfe leisten. Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | Altöl und schmutzige Putzlappen in dafür vorgesehene Behälter entsorgen. |  |  |  |  |