| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färbekufe Tätigkeit: Färben | Stand: B131 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen der Färbekufe |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Verbrühungen durch austretende Farbflotte (Überkochen, Nachverdampfen, Siedeverzug) |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Regelmäßige Kontrolle der Filterdeckelverriegelung und der Filterdeckelsitze. ‒ Bei Arbeiten an der Kufe, wie Richtarbeiten an der Ware und Kontrollieren, immer erst: ● Haspelkufenantrieb ausschalten. ● Pumpenantrieb ausschalten. ● Zeitraum des Pumpennachlaufs abwarten (Gefahr der Nachverdampfung). |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Störungen bzw. fehlerhafte Maschinenfunktionen umgehend Meister melden, keinesfalls eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung durchführen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Energiezufuhr abschalten. ‒ Verletzten bergen. ‒ Erste Hilfe leisten. ‒ Verbrühte Hautflächen umgehend mit kaltem, sauberem Wasser abduschen. ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal. |  |  |  |  |