| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Karde Tätigkeit: Bedienen der Karde | Stand: B119 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen der Karde |  |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Gehörschutz immer tragen. ‒ Nur solche Tätigkeiten ausführen, mit denen Sie ausdrücklich beauftragt sind. ‒ Vlies vor den Speisewalzen nur im Kriechgang nachschieben. Finger von der Einzugstelle fernhalten. ‒ Keine Abdeckungen, Deckel, Türen an Karde oder Füllschacht öffnen. Niemals Schutzeinrichtungen überbrücken, um Störungen zu beseitigen, auch nicht bei ausgeschalteter Maschine. Der Auslauf gefährlicher Maschinenteile kann mehrere Minuten dauern. ‒ Batzen zwischen Tambour und Rost nur von der Vorderseite aus mit Stab oder Blaspistole beseitigen. ‒ Nicht unter die Maschine kriechen! ‒ Nicht durch seitliche Abdeckungen, Klappen oder Türen greifen! ‒ Reinigungsarbeiten nur beginnen, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist, und wenn sichergestellt ist, dass keine Arbeitsorgane mehr laufen. ‒ Staub und Abfall absaugen. Blasen nur dort, wo Absaugen nicht möglich ist. ‒ Vor Beginn des Blasens immer Staubmaske aufsetzen. ‒ Schläuche so verlegen, dass sich keine Schlingen bilden und nicht in einen Hauptverkehrsweg hineinragen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Fehlerhafte Maschinenfunktion umgehend dem Meister melden. |  |  |  |  |
| ## Verhalten im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Brand Karde ausschalten, Alarm auslösen und mit dem Löschen beginnen. Beim Löschen so vorgehen, wie in Brandschutzunterweisung geübt. ‒ Bei Alarm der CO2-Löschanlage Karde verlassen (Erstickungsgefahr). |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten ‒ Verletzte bergen ‒ Erste Hilfe leisten (Ersthelfer/Druckverband, Abbinden wenn nötig) ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Reinigungsabfälle durch Wegsaugen entsorgen oder in vorgesehene Sammelbehälter geben. ‒ Beim Umgang mit Reinigungsabfällen Staubaufwirbelung vermeiden, Staubmaske tragen. |  |  |  |  |