| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Hochfrequenztrockner Tätigkeit: | Stand: B139 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen des Hochfrequenztrockners |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Verbrennungen/Herzstillstand durch Funkenüberschlag (Hochspannung an den HF-Elektroden). ‒ Brandgefahr durch Überhitzung der Ware. ‒ Quetschen/Einziehen durch Antriebs- und Leitwalzen des Transportbandes. ‒ Störung der Funktion von Herzschrittmachern. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bedienung nur durch eingewiesenes Personal und nur gemäß den Arbeitsanweisungen des zuständigen Meisters. ‒ Dem Bedienpersonal sind Eingriffe in den Trockentunnel untersagt – auch bei abgeschalteter Anlage! ‒ Wartung, Reinigung im Bereich des Trockentunnels ausschließlich unter Aufsicht durch elektrotechnisches Fachpersonal. ‒ Aufenthaltsverbot für Personen mit Herzschrittmachern. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen und im Brandfall |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Störungen: Anlage abschalten – Meister herbeiholen – Keine eigenen Versuche zur Störungsbeseitigung unternehmen. ‒ Im Brandfall: Maschine unverzüglich leerfahren – am Hauptschalter abschalten – Löschen wie geübt – Vorgesetzten alarmieren. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine abschalten (Hauptschalter). ‒ Verletzten bergen. ‒ Erste Hilfe leisten (bei Atemstillstand und fehlendem Puls sofort Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen). ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltung nur durch geschultes Werkstattpersonal. |  |  |  |  |