| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Schlichtekocher Tätigkeit: Schlichte kochen | Stand: B123 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |
| # Bedienen des Schlichtekochers |  |  |  |  |  |
| ## Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  |  | ‒ Verbrühungen bzw. Verbrennungen durch Schlichte, Dampf oder heiße Anlagenteile. ‒ Quetschen/Einziehen der Hände oder Arme durch Rührwerk. ‒ Handverletzungen durch zufallenden Behälterdeckel. ‒ Ausrutschen auf mit Schlichte verunreinigtem oder nassem Boden. |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Geeignete Arbeitskleidung tragen: die Arbeitskleidung sollte den Körper weitgehend bedecken (keine Shorts, keine T-Shirts) und wegen der Gefahr des Erfasstwerdens durch das Rührwerk eng anliegen (keine Pullover mit weiten Ärmeln). ‒ Arbeitsschuhe mit griffiger, rutschfester Sohle tragen. ‒ Vorgegebene Rezeptur genau einhalten, Schlichtekocher keinesfalls überfüllen. ‒ Bei Abweichungen von der vorgegebenen Rezeptur (z. B. Überfüllung, Fehler bei Zugabe von Zusätzen) umgehend Meister informieren. ‒ Arbeitsbereich sauber halten, auf den Boden gelangte Schlichte sofort entfernen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Störungen bzw. fehlerhafte Maschinenfunktionen umgehend Meister melden, keinesfalls eigene Versuche zur Fehlerbeseitigung durchführen. |  |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine ausschalten, Dampfzufuhr schließen. ‒ Verletzten aus Gefahrbereich bringen. ‒ Erste Hilfe leisten. ‒ Verbrühte Hautflächen umgehend mit kaltem, sauberem Wasser abduschen. ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Prüfung |  |  |  |  |  |
|  | ‒ Instandhaltung nur durch Werkstattpersonal. |  |  |  |  |