| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Beschichten von Textilien Tätigkeit: Pasten ansetzen | Stand: B106 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Antimontrioxid (Diantimontrioxid Sb2O3) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Kann Haut- und Schleimhautreizungen verursachen; nach Inhalation entzündliche Veränderungen im Atemtrakt, bei höheren Konzentrationen chronische Entzündungen der Lunge und Schädigung des Herzmuskels und des Kreislaufs möglich ‒ Steht im Verdacht in Form atembarer Stäube, Krebs zu erzeugen |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Entstehende Stäube direkt an der Entstehungsstelle absaugen, Wirksamkeit der Absaugung täglich überprüfen, Mängel sofort dem Meister melden ‒ Verschütten unbedingt vermeiden. Staub nicht einatmen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Angestaubte Kleidung wechseln ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) , Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) , Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren Handschutz: Schutzhandschuhe aus Gummi oder Kunststoff Augenschutz: Schutzbrille Atemschutz: Bei Auftreten örtlich nicht absaugbarer Staubentwicklung Atemschutzmaske mit Feinpartikelfilter P 3 verwenden |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Verschütten Staub nur mit Schutzkleidung, Atemschutzmaske, Handschuhen und Schutzbrille anfeuchten, zusammenkehren und nass aufnehmen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen Nach Augenkontakt: Unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt 10 Minuten spülen, Augenarzt aufsuchen. Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen! Nach Einatmen: Frischluft, sofort Arzt aufsuchen! Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Angefeuchteten Staub in den Sondermüll Datum: Unterschrift: |  |  |  |