| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Beschichtung von Textilien Tätigkeit: Pasten ansetzen | Stand: B065 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Dimethylformamid (DMF) (N,N-Dimethylformamid) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Verursacht Gesundheitsschäden beim Einatmen ‒ Gesundheitsschädlich bei Hautberührung ‒ Freiwerdende Dämpfe können zu Augenschädigungen führen ‒ Bei schwangeren Frauen besteht das Risiko einer Schädigung der Leibesfrucht selbst bei Einhaltung der Grenzwerte |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Arbeiten mit Dimethylformamid geeignete lösemittelbeständige Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtsitzende Schutzbrille tragen ‒ Werdende Mütter dürfen nicht mit Dimethylformamid arbeiten ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen ‒ Atemschutzvollmaske mit Gasfilter A2 (braun) bis 0,5 Vol.% bzw. A3 bis 1 Vol.% im Gefahrenbereich tragen ‒ Bei unklaren Verhältnissen umgebungsunabhängiges Atemschutzgerät tragen ‒ Kleinere Mengen mit sehr viel Wasser fortspülen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Benetzte Kleidung sofort entfernen ‒ Betroffene Haut sofort mit viel Wasser ca. 10 Minuten waschen ‒ Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 10 Minuten spülen ‒ Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Restmengen sammeln und der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen Datum: Unterschrift: |  |  |  |