| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Bleicherei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B058 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Wasserstoffperoxidlösung 20 % – 60 % |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Schleimhäute und schwere Augenschäden ‒ Dämpfe reizen Augen, Atemwege und die Lunge ‒ Bei Kontakt mit brennbarem Material Brand- und Explosionsgefahr ‒ Heftige Zersetzung bei Kontakt mit Schwermetallen (Rost) ‒ Geschlossene Gefäße können bei katalytischem Zersetzen oder Überhitzung explosionsartig bersten |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Schutzhandschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 mm und dichtanliegende Schutzbrille tragen ‒ Anwesenheit metallischer Fremdkörper unbedingt vermeiden ‒ Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen gutgelüfteten Ort aufbewahren ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall: Löschmittel Wasser Kein Löschpulver oder Schaum verwenden Feuerwehr: ‒ Bei Auftreten von Dämpfen Gefahrenbereich verlassen – nur mit Atemschutzgerät Filter NO oder CO betreten Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Einatmen Frischluft zuführen, Atemwege freihalten ‒ Benetzte Kleidung sofort entfernen ‒ Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen ‒ Bei Augenkontakt mindestens 10 Minuten mit fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt spülen ‒ Ersthelfer verständigen und sofort Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Kleine Mengen verschüttetes Wasserstoffperoxid mit viel Wasser verdünnen und langsam in Abwasser geben Datum: Unterschrift: |  |  |  |