| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Ringspinnmaschine Tätigkeit: Entfernen von Wickeln | Stand: B118 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| # Entfernen von Wickeln an der Ringspinnmaschine |  |  |  |  |
| ## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Geeignete, enganliegende Arbeitskleidung tragen (keine Pullover), lange Haare zusammenbinden bzw. aufstecken. ‒ Nicht während der automatischen Bewegungen des Doffers in die Maschine greifen. ‒ Zum Entfernen von Zylinder- und Riemchenwickeln immer Streckwerk öffnen. ‒ Zum Wickelschneiden nur vom Betrieb ausgegebene Messer oder Haken verwenden. Beim Tragen am Körper müssen Messer und Haken immer gesichert sein (Klinge versenkt oder in Futteral). ‒ Messer beim Schneiden mit beiden Händen halten und vom Körper wegschneiden (Rollerwickel nach außen, Zylinderwickel vom Lager weg). ‒ Nach dem Schneidvorgang Messer ausreichend weit zur Seite halten, damit die freie Hand beim Zupfen nicht durch die Klinge gefährdet wird. ‒ Gelöstes Wickelmaterial vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger herausnehmen. Nie bei Belastung in die Verzugszone greifen. Nie von unten hinter die Riffelwalze greifen. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | ‒ Fehlerhafte Maschinenfunktion, auffällige Häufung von Wickeln und Faden- brüchen umgehend dem Meister melden. |  |  |  |
| ## Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren ‒ Maschine ausschalten. ‒ Erste Hilfe leisten (Blutung stillen, abgerissene Gliedmaßen in Plastikbeutel mitgeben). ‒ Rettung einleiten. Notruf: Ersthelfer/-in: |  |  |  |
| ## Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Fadenreste in Wickeltasche sammeln (nicht auf den Boden fallen lassen). ‒ Wickeltasche nach jedem Rundgang leeren. |  |  |  |