| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B068 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Natriumsulfid Schwefelnatrium, Natriummonosulfid, Sulfigran |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Entwickelt beim Berühren mit Säuren (auch Säuredämpfen) giftiges Gas ‒ Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden ‒ Im Gemisch mit Kaliumdichromat bei Luftfeuchtigkeit Selbstentzündung ‒ Beim Auslaufen großer Mengen Grundwassergefährdung ‒ Giftig bei Hautkontakt |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Lagerung in geschlossenen Behältern nur in gut belüfteten Räumen ‒ Tätigkeiten nach Möglichkeit staubfrei gestalten ‒ Berührung mit der Haut, Augen und Kleidung vermeiden, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren ‒ Benetzte Kleidung sofort wechseln |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Im Brandfall auf reizende, ätzende und giftige Gase achten, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Betroffene Haut mit fließendem Wasser 10 Minuten spülen ‒ Bei Berührung mit den Augen 10 Minuten mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren ‒ Bei Verschlucken sofort Arzt holen, Frischluft, Ruhe, Wärme Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Niemals unverdünnt in Kanalisation gelangen lassen ‒ Größere Mengen stets mit Eisen(III)-Salzen ausfällen, möglichst im Abwasserausgleichsbecken, da sonst in der Kanalisation giftiges Schwefelwasserstoffgas entsteht Datum: Unterschrift: |  |  |  |