| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien abfüllen | Stand: B085 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Salzsäure 30 % |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Verursacht schwere Verätzungen der Haut und der Schleimhäute ‒ Verschlucken schon von geringen Mengen, kann tödliche innere Verletzungen verursachen ‒ Einatmen von Salzsäure führt zu starken Reizungen der Atemwege ‒ Salzsäure ist schwach wassergefährdend |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Vor Arbeitsbeginn Absaugung einschalten ‒ Beim Arbeiten mit Salzsäure dicht sitzende Schutzbrille/Gesichtsschutz, säurefeste Handschuhe z. B. Butylkautschuk – Butyl: 0,5 m, Gummistiefel und Kunststoffschürze tragen ‒ Zum Verdünnen die Säure langsam unter Rühren in das Wasser geben, niemals umgekehrt! ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Nach Verschütten oder Auslaufen mit Erde oder Zement aufnehmen ‒ Bei Auftreten größerer Dampfmengen oder Nebel Gefahrenbereich sofort verlassen ‒ Atemschutzmaske mit Filtertyp E (Kennfarbe gelb) oder B (Kennfarbe grau) tragen Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | ‒ Benetzte Kleidung sofort entfernen ‒ Betroffene Hautpartien sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten spülen ‒ Bei Augenkontakt mit Augendusche oder fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lid mindestens 15 Minuten spülen ‒ Generell Arzt aufsuchen Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Reste in geschlossenem, gekennzeichneten Abfallbehälter sammeln Datum: Unterschrift: |  |  |  |