| Firma: Arbeitsbereich: Verantwortlich: Unterschrift |  | Betriebsanweisung GEM. § 14 GEFSTOFFV Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden. Arbeitsplatz: Färberei Tätigkeit: Chemikalien ansetzen | Stand: B056 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |  |
| ### Hydrosulfit (Natriumhydrosulfit, Natriumdithionit) |  |  |  |  |
| ### Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
| Gefahr | ‒ Gesundheitsschädlich beim Verschlucken ‒ Zutritt von wenig Wasser oder Temperaturen oberhalb 100 °C können zur Selbstentzündung führen. ‒ Gefährliche Reaktion bei Kontakt mit Säuren und Oxidationsmitteln ‒ Entwickelt bei Zersetzung giftige Gase (Schwefeldioxid) |  |  |  |
| ### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  | ‒ Beim Ansetzen immer Schutzhandschuhe, Schürze und Stiefel aus Gummi oder Kunststoff und dicht schließende Schutzbrille tragen ‒ Hydrosulfit darf nur bei der vorgesehenen Temperatur dem Ansatz zugegeben werden ‒ Die Zugabe muss langsam und gleichmäßig erfolgen ‒ Die Bildung von Klumpen oder einem Bodensatz im Ansatzbehälter muss unbedingt vermieden werden ‒ Es darf kein Hydrosulfit der Flotte nachträglich zugegeben werden (Nachsetzen) ‒ Hautschutz benutzen: Schutz (vor der Arbeit) Reinigung (vor Pausen und Arbeitsschluss) Pflege (nach der Arbeit) ‒ Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken und hier keine Lebensmittel aufbewahren |  |  |  |
| ### Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  | ‒ Löschmittel: CO2, Trockenlöschmittel, trockener Sand ‒ nicht verwenden: Wassernebel; ‒ im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen; bei der Zersetzung von Kleinmengen, Vollmaske mit Filter Typ E (gelb) tragen. ‒ bei Bildung von Klumpen oder Bodensatz im Ansatzbehälter: Frau/Herrn informieren/Schutzkleidung tragen/Beheizung abschalten. Nähe des Ansatzbehälters meiden, bis sich das Hydrosulfit vollständig aufgelöst hat Notruf: |  |  |  |
| ### Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Augenkontakt: Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen (Augendusche); Arzt aufsuchen Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen Verschlucken: Mehrmals reichlich Wasser nachtrinken; Arzt aufsuchen Einatmen: Sofort nach Einatmen Frischluft atmen; Arzt aufsuchen Verbrühung durch heiße Lösung: Verbrühte Körperstellen sofort mit viel kaltem Wasser abduschen, Arzthilfe Ersthelfer Telefon: |  |  |  |
| ### Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  | ‒ Verschüttetes Pulver vorsichtig aufnehmen, in dichten Behältern sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zusenden. ‒ Kleine Mengen portionsweise in viel Wasser lösen und fortspülen. Datum: Unterschrift: |  |  |  |